附件一：                           设备清单及具体要求

注：1、供应商对各标段内所有项目进行报价，也可对其中一个项目进行报价，故可产生一个或多个中标商。

2、以下各设备规格参数仅作参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加谈判。

| 项目 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口无线三维根管充填系统 | 1、无线笔式、无线枪式热牙胶压充填，可充电 2、数控温度可调，无线笔式、无线枪式至少达到200° 3、工作尖加热速度快，并在短时间内可以冷却 4、具备热牙胶加压输送 5、均匀平稳输送热塑软化牙胶 6、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1台 |
| 2 | 进口牙科根管马达 | - 自动回转功能 - 充5小时满电后使用2小时 - 速度范围：120-800rpm - 扭矩控制范围：0.6-5.2Ncm - 可设置多种调节程序 - 每台另配2支原装机头（另配机头分项报价） - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 2台 |
| 3 | 全身综合急救模拟人（国产） | - 气道插管、吸痰练习 - 鼻饲，与真实临床环境相似，插管不顺时，胃管可能盘在口咽部或者进入气管，同时插入45-55cm时，可通过抽出模拟胃液，检验胃管是否在胃内 - 吸氧：进行口对口人工呼吸，必须采用仰头举核发 - 可除颤：模拟除颤仪，操作真实，外观逼真 - 可进行CRP，依据2010AHA心肺复苏指南标准 - 可洗胃，有集液瓶 - 导尿练习：男女导尿互换 - 可进行静脉注射、输液、采血、输血等操作 - 内置感应器，可检测操作正确与否 - 同一部位可反复进行穿刺练习 - 有褥疮护理 | 2个 |
| 4 | 整体反射无影灯 （壁挂式） | 1、 照度（Lux）：≥50000 2、 色温（K）：≥4000 3、 电源：220V/50HZ 4、 灯泡功率（W）：24V 25W 5、 冷光、五孔 6、固定墙壁后器械臂张开长度≥1.7米 7、 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1台 |
| 5 | 进口压膜机 （防护牙托） | - 电压：230伏，功率：340瓦 2、有颌架、温度控制器、触摸屏、电子程序控制器等 3、压膜和咬合关系同时完成 4、电子程序控制，内置软件已储存所有膜片数据 5、触摸式屏，操作简便 6、红外感应式温控元件，精准测定膜片的实际温度，无需预加热，加热技术为中波红外线圆管 电压230 功率280 7、真空技术：预先抽真空，压力0.8巴，嘈音低于70分贝 | 1台 |
| 6 | 超声牙周治疗仪 | - 正玄波式超声变频信号 - 双独立供水瓶 - 双手柄，手柄和连线均可单独拆卸，手柄带水量调节旋钮 - 触摸控制面板，无极变速 - 两种工作模式（牙周、根管） - 多功能脚踏控制开关，可脱水工作或单冲洗治疗 - 用于龈上、龈下洁治，根管的制备、清洁和冲洗，根管的逆行制备，手柄和工作尖可高温高压消毒。 - 另加配2套同型号原厂手柄（手柄分项报价） - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 - 保修期不低于叁年 | 1台 |
| 7 | 动度测定仪 | - 适用于检查口腔内和颅面部位的牙种植体的稳定性设备可设定5-30分钟自动关机。数据存储：可存储20行，20列数据，共计100个。其存储横轴1-20，纵轴A-T。测量准确性：ISQ测试误差不超过2个单位. - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1台 |
| 8 | 茂福炉 | - 进口产品 - 炉膛内可容纳4个6号铸圈与9个3号铸圈 - 最高升温速度率打60分钟内升至900°C（1652°F） - 四区加热，最高温度可达1100°C，确保铸圈均匀加热 - 加热原件在可靠耐用的工业用陶瓷材料中 - 温度显示屏显示铸圈的温度 - 配备催化消烟器 - 具备灵活的编程能力，每个程序有4个可编程保持升温阶段，可在1-9°C/分钟的范围内随意选择升温速率 | 1台 |
| 9 | 冷光美白仪 | 1、进口产品或合资产品 2、输入电压：110V/220V 3、功能：去除牙齿表面的色素沉积，可以进入牙齿深层达到脱色的效果 4、效果：可提高5－14个vita色阶，平均在8个色阶左右，单次治疗时间在30分钟左右 5、波长：480nm-520nm，光照强度多档可调 6、有单颗美白功能 7、操作简单，效果显著，质量可靠，安全性强 8、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1台 |

温州医科大学附属口腔医院

2014年05月30日