附件一：                         设备清单及具体要求

注：以下各设备规格参数仅作参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加谈判。

| 项目 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口压膜机 （防护牙托） | - 电压：230伏，功率：340瓦； 2、有颌架、温度控制器、触摸屏、电子程序控制器等； 3、压膜和咬合关系同时完成； 4、电子程序控制，内置软件已储存所有膜片数据； 5、触摸式屏，操作简便； 6、精准测定膜片的实际温度，无需预加热，恒定加热温度，预先抽真空； *7、工作压力≥0.6bar，嘈音低于70分贝； 8、提供同品牌膜片的具体型号、规格及价格； | 1台 |
| 2 | 塑封机（进口） | 1、适用不同的厚度的包装材料，如塑封卷料及塑料袋（包括折叠卷料及折叠袋）--EN868-5，ISO11607-1等材料，保证密封的一致性和连接性； 2、多种功能，易于操控，自动待机，最大限度节约能源，保证设备性能。可预设多种不同封口温度，快速切换，一机多用，自带裁剪，封口时间短，连续使用无间隔； 3、不锈钢面板，外观简洁，易于清洁和清毒； - 配备自动监测模板，技术参数偏离时自动停机或警报，超高温自动断电设计； 5、微电脑打印，打印符合EN980的标识，具有批号、人员代码、日期等标识，字体宽度大小可调节，打印起始边距可调，打印标徽可旋转180°，打印墨盒从前方更换，容易操作，打印机可单独禁用附件，打印功能可暂停，只保留封口功能； 6、技术参数适用于ISO 11607/ EN868-5：封印速度: 10m/ min，封印温度: 80-220℃ (由微处理器控制) ，封印压缝宽: 12mm，电源230V/ 50Hze； 7、配备滚轮； 8、提供安装、调配、培训等内容。 | 2台 |
| 3 | 进口无线三维根管充填系统 | 1、无线笔式、无线枪式热牙胶压充填，可充电； 2、数控温度可调，无线笔式、无线枪式至少达到200°； 3、工作尖加热速度快，并在短时间内可以冷却； 4、具备热牙胶加压输送； 5、均匀平稳输送热塑软化牙胶； 6、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证； | 3台 |
| 4 | 冷光美白仪 | 1、多种光源综合冷光技术； 2、输入电压：110V/220V； 3、功能：去除牙齿表面的色素沉积，可以进入牙齿深层达到脱色的效果； 4、效果：可提高5－14个vita色阶，平均提升8个色阶以上； 5、单次治疗时间在30分钟左右； 6、波长：480nm-520nm，光照强度多档可调、光谱范围可达全方位360度； 7、有单颗牙齿美白功能； 8、机械化的高度调节设置，适合不同椅位需求，有无线遥控器、解摸操作屏等，操作轻松简单，效果显著，质量可靠，安全性强； 9、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证； | 1台 |
| 5 | 无痛麻醉仪 (计算机控制局部麻醉传输系统) | 1、人体工程学笔式麻醉导棒； 2、注射针不偏斜，定位精准、可控保持绝佳状态； 3、一点进针注射实现多个部位的有效麻醉，麻醉剂少且流速低至无痛、在口腔中任何部位注射，从进针到注射完成，全程感觉特别舒适； 4、独特的单颗牙麻醉技术, 减少注射点, 麻醉范围极小； 5、匀速给药，麻醉起效时间迅速，安全，并且不会影响患者面部及唇部肌肉组织功能，4～5秒的自动回吸功能，确保安全注射； 6、180度双向旋转进针，防止针头偏斜，准确到达目标位置。可以弯折的针头，方便医生从各个角度进针； 7、与传统的注射麻醉相比，具有更好的预见性； 8、操作和存储高温（分别为+40°C /+45°C）；操作和存储低温（分别为+10°C/-20° C）；操作湿度（30%至70%，非冷凝）；电源：200-240 VAC 50/60 Hz，15A；； 9、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证； 10、需列出耗材与易损件清单及价格； | 2台 |
| 6 | 烤瓷炉 | 1、中文操作界面，彩色的光学状态显示； 2、具有大冷却盘、配套烧结钳架，配备最新的真空泵； 3、银丝手动校温程序； 4、150个以上烤瓷程序； 5、可通过局域网和USB插口连接到其他设备； 6、可拆卸炉头； 7、热冲击保护功能、快速冷却功能、断电保护系统； 8、最高烧结温度：1200度； 9、电压：200-240v/50-60Hz； | 1台 |

温州医科大学附属口腔医院

2014年11月14日