附件一：                 设备清单及具体要求

注：1、供应商对各标段内所有项目进行报价，也可对其中一个项目进行报价，故可产生一个或多个中标商。

2、以下各设备规格参数仅作参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加谈判。

3、标段一中相关设备须具备国家质监部门颁发的在有效期内的证件，如医疗器械注册证等。

标段一：

| 项目 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根管马达 | 1、1台机器配3个16:1弯机头 - 自动回转功能 - 充5小时满电后使用2小时 - 速度范围：120-800转/分钟 - 扭矩控制范围：0.6-5.2牛/厘米 - 可设置9种调节程序 | 5台 |
| 2 | 洁牙用喷砂机 | - 用于去除烟斑、色素及细小牙石 - 手柄可拆卸，可高温消毒 - 内置空气过滤罐，干燥空气，防止管路堵塞 - 手柄线采用硅橡胶材料 - 水气均可调节 - 要求为标准配置 - 配套工具，列出清单、及价格 | 2台 |
| 3 | 根管长度测量仪 | - 测定不受根管环境（干、湿）及根管针粗细的影响，能正确安全地测定根管长度 - 根管针动向用线性表示，采用观察方便的彩色液晶屏 - 测试时同时用不同频率声音的变化来告知根管针前端的位 - 根管针固定架、口角挂钩可进行高温、高压消毒，防止交叉感染 | 3台 |
| 4 | 超声波洁牙机 | - 主机和管路可兼容多种消毒液和液体，带水过滤器 - 可拆卸手柄，手柄和工作尖可高温高压消毒 - 变压器外置，电路更稳定，长时间工作主机不发烫 - 脚踏控制开关，机身带水量调节旋钮 - 手柄可和所有牙周，根管，修复系列工作尖，根管锉通用 - 要求为标准配置，提供工作尖及手柄等配件价格明细表 - 2台超声波洁牙机另配3个原配洁牙手柄 | 2台 |
| 5 | 便携式光固化机 | 1、能对3M、登士柏、松风等光固化复合树脂进行光照固化 2、光强度≥430mW/cm2 3、光固化时间可调范围为0-180秒，步距5-10秒，且带有记忆功能 4、配置深色、大挡板，避免对眼睛刺激 5、每台另配2支原厂导光棒 | 3台 |
| 6 | 牙髓活力测量仪 | 1、要求为进口设备，用于测量牙髓活力 2、设备采用干电池供电，工作电压范围 DC 6.0-10.0V 3、数字化显示牙髓活力测量值 | 1台 |
| 7 | 进口牙科高速手机 | - 四孔，快接口式 - 按压式装卸车针 - 3点以上喷雾，陶瓷轴承 - 不带光纤 - 列明手机和快接口及其配件单价 - 67支另配3个手机快接口 | 67支 |
| 8 | 进口牙科高速手机 | - 四孔，快接口式 - 按压式装卸车针 - 单孔喷雾，钢珠轴承 - 不带光纤 - 列明手机和快接口及其配件单价 | 30支 |
| 9 | 国产牙科高速手机 | - 四孔，快接口式 - 3点以上喷雾，陶瓷轴承 - 不带光纤 - 列明手机和快接口及其配件单价 - 按压式装卸车针 | 20支 |
| 10 | 进口牙科慢速直手机 | - 内喷水 - 1:1转速 - 不带光纤 - 列明手机及其配件单价 | 15支 |
| 11 | 进口牙科慢速弯手机 | - 内喷水 - 1:1转速 - 不带光纤 - 列明手机及其配件单价 | 5支 |
| 12 | 国产吸尘器 | - 干湿两用，功率1800W以上 - 立式（含筒式），三电机，纯铜线圈，不锈钢桶身 - 容量70L，工业级防水，淋雨无漏电 - 真空度≥20kpa,气流量108L/S - 4层过滤 | 1台 |
| 13 | 藻酸盐印模粉搅拌机 | - 用于调和藻酸盐印模粉 - 机器具有滑滚渐进式启动及停止功能 - 配有多个搅拌碗、勺具、调合棒、多个量杯水罐 - 全自动不需要借助外力 | 1台 |

标段二：

| 项目 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编程软件 | - 赛贝斯 PowerBuilder 12.5 (企业版) - 有厂家提供的正版授权书（函） - 无使用年限限制 | 1套 |
| 2 | 移动硬盘 | - 原装移动硬盘 - 接口类型USB3.0 - 转速7200转/分 - 容量2TB | 1个 |
| 3 | 录音笔 | - 品牌原装录音笔 - 存储容量4GB - 录音功能：声控录音，立体声录音 - 内置麦克风，数字降噪 - MP3录音模式≤320kbps,线性PCM录音模式: 约6小时 - 支持线性PCM，MP3，WMA，AAC-LC格式 纠错 | 1支 |

温州医学院附属口腔医院

2013年06月28日