报 价 函

温州医科大学附属口腔医院：

根据贵院提供的物资参数要求，详见下表：

| 编号 | 名称 | 数量 | 品牌/规格 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | 1 | 配套监控系统 | 配套监控系统 |
| 2 | 网络摄像机（半球） | 22 | 海康威视/DS-2CD2346DWDV3-I | 1、400万星光级半球型网络摄像机，CMOS传感器，最大分辨率可达2560x1440。 2、具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3、最低照度彩色：0.001lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级，红外补光距离不小于50米，信噪比不小于55dB。 4、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 5、在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7、支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 9、具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 11、具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 12、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 13、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，不低于IP67防尘防水等级。 含所有管线、配件、交换机、施工、安装、调试，需接入原有监控平台，实现统一管理 |
| 3 | 网络摄像机（抢机） | 25 | 海康威视/DS-2CD2646FWDV3-LZS(2.7-8mm) | 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口;音频:1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 ;报警:1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）;复位:支持;电源输出:FWDV3型号支持：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电;传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS;最低照度:彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light ;焦距&视场角:（变焦）2.7-8 mm，水平视场角：96.6°~48.9°，垂直视场角：51.6°~27.4°，对角视场角：114.6°~56.2°;补光灯类型:默认白光，可切换红外补光;补光距离:红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m;防补光过曝:支持;红外波长范围:850 nm;产品尺寸:92.7 × 87.6 × 186.6 mm;包装尺寸:315 × 137 × 141 mm;设备重量:660 g;带包装重量:850 g;启动和工作温湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）;电流及功耗:DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，最大功耗：12.9 W *FWDV3型号支持PoE;供电方式:DC：12V ± 25%； PoE：802.3af，Class 3 *FWDV3型号支持PoE;电源接口类型:Ø5.5 mm圆口 ;最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m;支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出;支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储;1个内置麦克风;FWDV3型号支持：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电;符合IP67防尘防水设计，可靠性高 含所有管线、配件、交换机、立杆、支架、施工、安装、调试，需接入原有监控平台，实现统一管理 |
| 4 | 网络摄像机（双目） | 9 | 海康威视/DS-2CD2346WDP2-I | 支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 垂直：0°~75° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：52.7° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达20 m 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 3456 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 产品尺寸: 138.1 × 101.1 × 121.6 mm 包装尺寸: 175 × 165 × 132 mm 设备重量: 600 g 带包装重量: 830 g 启动和工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC： 12 V，0.75 A，最大功耗：9 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.30 A~0.20 A，最大功耗：11.0 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护:IP66 含所有管线、配件、交换机、施工、安装、调试，需接入原有监控平台，实现统一管理 |
| 5 | 网络摄像机（球机） | 1 | 海康威视/iDS-2SE7C124MW-D(23X/F1)(S5)(B) | E系列全景400万全彩细节200万23倍红外7寸全景枪球网络高清智能球机_直流 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 内置加热玻璃，有效除雾 全景支持最大2560×1440@30fps高清画面输出，细节支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 全景采用可见光补光30m，同时细节采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码 支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 支持SVC自适应编码技术 支持超低照度，【全景】0.0005 Lux @（F1.0, AGC ON），0 Lux with light,【细节】0.005Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 支持多播功能 支持选配GB35114安全加密 支持OSD颜色自选 支持无插件Mac下的Safari浏览器的需求 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石 支持欠压检测 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256GB microSD卡存储 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】0.0005 Lux @（F1.0, AGC ON），0 Lux with light,【细节】0.005Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 宽动态：120dB超宽动态 焦距：【全景】4mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7° 【细节】57.6°~2.7°（广角~望远） 白光照射距离：【全景】30 m 红外照射距离：【细节】150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速 含所有管线、配件、交换机、立杆、施工、安装、调试，需接入原有监控平台，实现统一管理 |

我公司                           （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌/规格 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监控系统 |  | 配套监控系统 | 1 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球） |  | 海康威视/DS-2CD2346DWDV3-I | 22 |  |  |
| 2 | 网络摄像机（抢机） |  | 海康威视/DS-2CD2646FWDV3-LZS(2.7-8mm) | 25 |  |  |
| 3 | 网络摄像机（双目） |  | 海康威视/DS-2CD2346WDP2-I | 9 |  |  |
| 4 | 网络摄像机（球机） |  | 海康威视/iDS-2SE7C124MW-D(23X/F1)(S5)(B) | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  | 合计总价（小写）： | ￥ 元 |
| - 提示1：本函采取一次性最低报价的形式报价。 - 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价。 - 提示3：本函要求报价单加盖公章，并附营业执照复印件盖章，于2023年 月 日前提交温州医科大学附属口腔医院总务科（扫描件同样具有报价效应）。 ▲ 提示4：联系电话：0577-88063052 联系人：叶老师 地址：温州市龙湾区龙瑶大道1288号龙湾总院912室 |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期